| اسم المشروع: | Project Name: | رقم المخطط: | Drawing No. | الإصدار: | REV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| الرقم No. | عنصر الفحص | هل تم اجراء الفحص؟ Checked Satisfactory |  |  | Inspection Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | لا ينطبق N/A | نعم Yes | لا No |  |
|  | الاختبار الأبتدائي |  |  |  | Initial Testing |
|  | التحقق الاضافي من تهيئة الخادم |  |  |  | Verification of Redundancy Server Configuration |
|  | - التحقق من عنوان بروتوكول الانترنت في تهيئة صفحة ويب الخادم |  |  |  | - Verify the pros IP address in the configure server webpage |
|  | - التحقق من عنوان بروتوكول الانترنت الرئيسي للخادم في تهيئة صفحة ويب الخادم |  |  |  | - Verify Main Server IP address in the configure server webpage |
|  | - التحقق من إضافة الخادم الاضافي في الخادم الرئيسي |  |  |  | - Verify whether redundancy server is added in the Main Server |
|  | - التحقق من حالة الخادم الرئيسي والاضافي |  |  |  | - Verify Main and redundancy server status |
|  | - التحقق من أن جميع البوابات الرئيسية مسجلة في الخادم الرئيسي |  |  |  | - Verify that all main gateways are registered to the Main Server |
|  | - التحقق من تسجيل حالة موارد وسائط بروتوكول الانترنت |  |  |  | - Verify IP Media Resource status are registered |
|  | التحقق من نظام الدعم الاحتياطي الموحد للاتصالات الخاص بشبكات نظام سيسكو |  |  |  | Verification of Redundancy SRST Fallback Support System |
|  | - التحقق من عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بشبكات نظام سيسكو الذي يحتاج إلى التهيئة |  |  |  | - Verify the SRST IP Address that needs to be configured |
|  | - فحص معالج تكرار المكالمات، وإغلاق خدمة خادم مدير المكالمات. |  |  |  | - Verify the Redundancy Call Processor. Turn-off all Call-Manager (CM) Server service. |
|  | - فحص معالج تكرار المكالمات في البوابات الصوتية الأخرى، وإغلاق خدمات خادم مدير المكالمات الأخرى. |  |  |  | - Check the Redundancy Call Processor for other Voice Gateways (VG). Turn-off all other Call Manager Server service. |
|  | - فحص خاصية التحديد التلقائي لنظام الدعم الاحتياطي الموحد للاتصالات الخاص بشبكات نظام سيسكو. |  |  |  | - Check the auto-assign for SRST |
|  | - فحص نظام الدعم الاحتياطي الخاص بالبوابات الصوتية وإغلاق خدمة خادم مدير المكالمات. |  |  |  | - Check Call-Manager fallback VG . Turn-on all CM Server service |
|  | - فحص نظام الدعم الاحتياطي البديل الخاص بالبوابات الصوتية وإغلاق خدمة خادم مدير المكالمات. |  |  |  | - Check other Call-Manager fallback VG. Turn-on all CM Server service |
|  | الاختبار الوظيفي |  |  |  | Functional Testing |
|  | إجراء اختبار فشل خادم الحامل لتأكيد سلوك خادم الحامل في حالة فشل المحطة الرئيسية. الاختبار هو لتأكيد خدمة النسخ الاحتياطي في حالة فشل المحطة الرئيسية. |  |  |  | Conduct Rack Server Failure Test to confirm behavior of rack server in the event of failure of main terminal. Test is to confirm back-up service in the event of main terminal failure. |
|  | إجراء اختبار بروتوكول بدء الجلسة لاختبار مكالمة من محطة داخلية إلى خط أرضي أو هاتف محمول. |  |  |  | Conduct SIP Session Test to test call from internal station to a landline or mobile phone. |
|  | إجراء اختبار تحويل المكالمات عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف والاتصال من خلال الضغط على زر تحويل المكالمات متبوعًا برقم محطة أخرى لتحويل المكالمة. |  |  |  | Conduct Call-Transfer Test by making a call between phone stations and dialing call transfer button followed by another station number to transfer the call. |
|  | إجراء اختبار إعادة توجيه الاتصال عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف وتأكيد وظيفة إعادة توجيه المكالمات بناءً على القواعد المحددة. |  |  |  | Conduct Call-Forward Test by making a call between phone stations and confirm call-forward function based on set rules. |
|  | إجراء اختبار تسجيل المكالمات عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف المجهزة بتسجيل المكالمات تلقائيًا. التحقق من المكالمة المسجلة عبر تسجيل صفحة الويب. |  |  |  | Conduct Call Recording Test by making a call between phone stations equipped with auto call recording. Check recorded call via recording webpage. |
|  | إجراء اختبار فواتير المكالمات عن طريق إجراء مكالمة بين الخط المحلي والخط الخارجي. فتح سجل تفاصيل المكالمات (CDR) للتحقق من مدة المكالمة. |  |  |  | Conduct Call Billing Test by making a call between local line and outside line. Open the Call Detail Record (CDR) to check call duration. |
|  | إجراء اختبار لتأكيد التحميل التلقائي لملفات بروتوكول نقل الملفات المبسط من صفحة ويب بروتوكول نقل الملفات المبسط بمجرد توصيل هاتف بروتوكول الانترنت بمنفذ البيانات. |  |  |  | Conduct test to confirm auto uploading of TFTP files from TFTP webpage once an IP Phone is plug in the data outlet. |

| رقم: No. | ملاحظات المراجع Reviewer's Comments |  | القرار Resolution |
| --- | --- | --- | --- |
| أعده: الاسم والتوقيع والتاريخ |  | Originator's Name / Signature and Date: |  |
| تحقق منه: الاسم والتوقيع والتاريخ |  | Checker's Name / Signature and Date: |  |